Sistema de control de Acceso Biométrico con Sensor R307, Llave RFID y Display LCD

Keila Almeyra – Dulce Piciana

Universidad Nacional de Río Negro – Laboratorio de Sistemas Embebidos (2025)

¿Objetivo?

Implementar un sistema de seguridad que permita el acceso mediante verificación biométrica (huella dactilar) y autenticación RFID, eliminando el uso de teclado o mouse, controlado por una Raspberry Pi 400.

Componentes y Conexiones:

- Raspberry Pi400

- Sensor de huella R307 (UART)

- Llave RFID RC533 (SPI)

- Display LCD WH2004A

Software y Arquitectura:

Lenguaje: Python.

Entorno: Raspberry Pi OS + Thonny.

Librerías: pyfingerprint, MFRC522, lcd_i2c, RPi.GPIO, smbus2

Estructura general del código:

- Main.py: Coordina todo.

- Sensor_huella.py: Registro, búsqueda, eliminación de huellas.

- Llave_rfid.py: Validación UID.

- Display.py: Interfaz de usuario

Vale aclarar que se usó un entorno virtual “venv” para aislar dependencias.

Código que se usó:

Lógica de Funcionamiento

Interacción con el sistema:

- Doble toque en sensor R307: Navegar Menú.

- Presión 3 segundos: Confirmar opción.

- Llave RFID: Acceso a menú protegido.

Medidas de seguridad:

- 3 intentos fallidos  requiere RFID,

- 3 Fallos RFID  bloqueo completo del sistema por 30 min

Resultados:

- Sistema funciona sin teclado ni mouse.

- Acceso 100% táctil con navegación segura y clara.

- RFID agrega segunda capa de autenticación.

- Display muestra mensajes de navegación y estado del sistema.

Precisión del sensor:

| Valor de coincidencia | Interpretación |
| --- | --- |
| <50 | Reconocimiento deficiente |
| 50 – 80 | Estándar/aceptable |
| >80 | Reconocimiento excelente |

@unrionegro	unrn.edu.ar