Informe de Requerimientos: Cerradura Huella dactilar

24/04/2025

Universidad de Rio Negro.

Almeyra Keila, Piciana Dulce.

Sistemas embebidos

Índice:

Introduccion…………………………………………………………2

Requerimientos Funcionales…………………………………3

Requerimientos no funcionales……………………………..3

Requerimientos de comunicación………………………….4

Conexiones de Hardware………………………………………5

Requerimientos de Software…………………………………6

Requerimientos de Hardware………………………………..6

Casos de Uso…………………………………………………………7

Diagrama del proyecto………………………………………….8

# Introducción:

El documento presente tiene como objetivo detallar los requerimientos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto, que consiste en lo siguiente:

Implementar un sistema de seguridad de cerradura electrónica, basado en el reconocimiento de huellas dactilares, haciendo uso de una RaspBerry Pi como unidad de control y un sensor biométrico R307 para la autenticación. Además, se contempla un método alternativo de autenticación mediante llaves RFID, para asegurar el acceso en caso de fallos en la verificación de huella dactilar.

A continuación, se describen los componentes necesarios, las conexiones físicas, protocolos de comunicación utilizados y la estructura de software que permitirá gestionar registros, verificación y control de acceso.

Asimismo, se especifica y diferencian qué elementos son básicos y cuáles opcionales, permitiendo así una implementación  flexible según el presupuesto disponible y las necesidades del entorno de aplicación.

## Requerimientos Funcionales.

  - El sistema debe permitir registrar nuevas huellas digitales.

  - El sistema debe verificar huellas comparándolas con las almacenadas.

  - El sistema debe indicar si la huella es válida o inválida mediante un display o salida serial.

  - El sistema debe activar la cerradura si la huella es válida (futuro: servomotor).

  - El sistema debe permitir borrar huellas previamente registradas.

  - El sistema debe permitir el acceso mediante una llave RFID registrada como método alternativo en caso de fallo en la verificación de la huella.

  - El sistema debe registrar eventos de acceso (opcional; aparecería en dicho sistemas la hora y nombre de la huella).

- Requerimientos no funcionales.

- El tiempo de verificación de huellas debe ser menor a 2 segundos.

- El sistema debe funcionar sin conexión a internet.

- El consumo energético debe permitir funcionamiento continuo con fuente estable.

- La interfaz de usuario debe ser clara y simple.

## Requerimientos de Comunicación.

| Módulo | Protocolo* | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Sensor R307 | UART (serial) | Velocidad recomendada 57600 bps (rango para su uso: 9600 bps a 115200 bps). Se conecta a los pines GPIO (TXD,RXD) de la RaspBerry Pi.. |
| Módulo RFID | SPI (serial Periphereal Interface) | Comunicación a través de MOSI, MISO, SCK, SDA. Velocidad de transmisión típica 10 Mbps. |
| Display | I2C (Inter-Integrated Circuit) Protocolo de comunicación que permite la transferencia de datos entre múltiples dispositivos. | Pines SDA (datos) y SCL (reloj) de la Raspberry. |
| Servomotor | PWM (Pulse Width Modulation): Técnica para controlar la energía enviada a un dispositivo mediante variaciones en el ancho de pulso de una señal. | Controlado desde GPIO; requiere fuente externa si el consumo es alto. |

## Conexiones de Hardware:

| Sensor 307 → Raspberry Pi |  |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| TX | GPIO RX |
| RX | GPIO TX |

| Display → Raspberry Pi |  |
| --- | --- |
| VCC | 5V o 3.3V |
| GND | GND |
| SDA | GPIO2 |
| SCL | GPIO3 |

| Módulo RFID RC522 Raspberry Pi |  |
| --- | --- |
| VCC | 3.3V |
| GND | GND |
| MOSI | GPIO10 |
| MISO | GPIO9 |
| SCK | GPIO11 |
| SDA (SS) | GPIO8 |
| RST | GPIO25 |

| Servomotor |  |
| --- | --- |
| Señal | GPIO |
| VCC | Fuente 5V |
| GND | Común con Raspberry |

## Requerimiento de Software:

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Lenguaje | Python |
| Librerías | pyFingerPrint RPi.GPIO Time pySerial Adafruit_SSD1306 (Opcional para usar en display) MFRC522-python (para manejo del módulo RFID RC522) |
| Sistema Operativo | Raspberry Pi OS |
| Interfaz | CLI o Display básico |

- Requerimientos del hardware:

| Elemento | Motivo/Función Principal | Carácter |
| --- | --- | --- |
| Sensor R307 | Elemento central del sistema. Captura, registra y verifica huellas dactilares. | Necesario. |
| Raspberry Pi Zero 2 | Micro controlador principal. Unidad de procesamiento principal; ejecuta software, controla el sensor, display y actuador. | Necesario. |
| Fuente 5V 2A | Fuente de alimentación. Suministro estable de energía al sistema. | Necesario. |
| Conexiones UART. | Comunicación con el sensor. | Necesario. |
| Servomotor | Mecanismo físico de apertura de la cerradura. | Opcional. |
| Display. | Mostrar estado/Mejorar experiencia del usuario. Mostrar mensajes de estado. | Opcional. |
| Baterías | Alternativa de fuente de energía. | Opcional. |
| Carcasa 3D | Protección física y estética. | Opcional. |
| Aplicación móvil. | Administración y opciones avanzadas. | Opcional. |
| Módulo RFID RC522 | Método alternativo de autenticación mediante tarjetas o llaves RFID | Necesario. |

- Casos de uso

- Caso de uso 1: Registro de nueva huella:

  - Entrada: Usuario autorizado inicia modo registro.

  - Salida: Huella registrada en el sistema.

- Caso de uso 2: Verificación de huella

  - Entrada: Usuario coloca el dedo en el sensor.

  - Salida válida: Se activa el mecanismo de apertura.

  - Salida inválida: Se deniega el acceso.

- Caso de uso 3: Error de lectura

  - Entrada: Dedo sucio/húmedo o mal colocado.

  - Salida: Mensaje de error y reintento.

- Caso de uso 4: Acceso mediante llave RFID

- Entrada: Usuario acerca la tarjeta o llave RFID al lector.

- Salida válida: Se activ el mecanismo de apertura.

- Salida inválida: Se deniega el acceso.

Diagrama del proyecto: https://drive.google.com/file/d/12emVlQ-OHcJc8Quj0YHabQEKgOrG6ylb/view?usp=sharing

Protocolo: conjunto de reglas y estándares que permiten la transmisión de datos entre dispositivos.