Informe de Testing del Sensor de Huellas Dactilares

Keila Almeyra y Dulce Piciana

Universidad de Rio Negro

Laboratorio de Sistemas Embebidos

Índice

Introducción	3

Objetivos de las pruebas	3

Tipos de pruebas realizadas	4

Pruebas individuales: Sensor y Llave	4

Pruebas de usabilidad	5

Pruebas ante fallos	5

Implementación de Software (git+funciones)	6

Recomendaciones y mejoras futuras	6

Conclusión	7

# Introducción

El presente informe detalla las pruebas realizadas sobre el sistema de control de acceso implementado con una Raspberry Pi 400, un sensor de huella dactilar R307, un módulo de llave RFID RC522 y un display WH2004A.

El objetivo principal fue verificar la correcta funcionalidad del sistema en cuanto al reconocimiento de huellas para desbloqueo, bloqueo, búsqueda o registro de nuevos usuarios, garantizando seguridad y confiabilidad.

# Objetivos de las pruebas

- Verificar la detección y validación de huellas dactilares.

- Comprobar que la llave RFID sea única e irrepetible por usuario.

- Implementar un límite de 3 intentos fallidos antes de bloquear la entrada.

- Evaluar la interacción y navegación mediante el menú desde el sensor.

- Validar el sistema de bloqueo y desbloqueo de usuarios.

# Tipos de pruebas realizadas

## Pruebas individuales: Sensor y Llave

Sensor de huellas R307

- Se probaron distintos dedos (índice, pulgar, etc.) para validar la precisión.

- Se testeó el reconocimiento con el dedo seco, húmedo y mal posicionado.

- Se simuló una pulsación larga (3 segundos) para confirmar la selección de opciones.

- Se verificó la detección de doble toque para moverse por el menú.

Llave RFID RC522

- Se usaron varias llaves y tarjetas, esperando que solo se reconozca una por usuario.

- Se testeó la lectura de tarjetas erróneas y la respuesta del sistema.

## Pruebas de usabilidad

| Criterio | Observación |
| --- | --- |
| Tiempo de respuesta. | Aceptable: menor a 1 segundo en detección y validación. |
| Indicadores de estado. | Correctos: Se muestra información clara en el display. |
| Facilidad de conexión. | Requiere soldaduras y conexión firme entre módulos. |

## Pruebas ante fallos

| Situación simulada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido |
| --- | --- | --- |
| Dedo húmedo. | No debería validar. | No validó (correcto). |
| Dedo mal posicionado. | Error o reintento. | Error (correcto). |
| Llave incorrecta. | Rechazada. | Rechazada (correcto). |
| Sensor mal conectado. | Falla crítica detectada. | Pantalla sin respuesta. |

# Implementación de Software (git+funciones)

La lógica fue desarrollada en Python, utilizando librerías como pyserial, Adafruit_Fingerprint, MFRC522, y lcd_api.

# Recomendaciones y mejoras futuras

Prioridad Alta

- Probar con más usuarios (diferentes tipos de huellas).

- Mejorar detección de pulsaciones largas/cortas.

- Aumentar robustez del menú sin teclado.

Prioridad Media/Baja

- Reemplazar control por sensor con botonera física para mayor control.

- Diseñar una maqueta 3D que integre los módulos.

- Añadir motor o relé que abra una puerta real al validar la huella.

# Conclusión

Las pruebas realizadas demostraron que gran parte de las funcionalidades se ejecutan correctamente, validando la detección de huellas y llaves, navegación del menú y bloqueo tras errores. Sin embargo, surgieron desafíos como limitaciones de tiempo, recursos, errores por humedad en el sensor o fallos de conexión, que es necesario resolver para que el sistema pueda funcionar correctamente en un uso real.